Så funkar ADSL

ADSL står för Asymmetric Digital Subscriber Line, och är egentligen bara en av många tekniker (andra ex: HDSL, VDSL, SDSL, IDSL) som brukar gå under samlingsbeteckningen xDSL.

Gemensamt för xDSL-teknikerna är att de går ut på att föra över data med megabitfart över vanlig koppartråd.

ADSL-nätets konstruktion

Den som beställer ADSL, får en nätterminal, ett ADSL-modem som vanligtvis har både Ethernet och ATM-portar. ATM-porten är främst tänkt för tex: teve.

Den som beställer får också ett Filter (Spliter) som delar upp signalen mellan telefon och data, och ser till att de inte stör varandra.

I närmaste telestation finns en ADSL-koncentrator, DSLAM, som packar ihop flera ADSL-förbindelser till en ATM-länk. Därefter går signalerna över ett ATM-nät till närmaste anslutningspunkt mot Internet.

Bild: Per Thornéus

Anledningen till att många vill ha ADSL beror på att man kopplar in den på en vanlig koppartråd alltså ett vanligt telejack, men ADSL funkar bara om du bor max tre kilometer från en kopplingsstation, enligt TELIA uppfyller åtminstone 95 procent av Sveriges telefonanslutna hushåll detta krav.

ADSL är dessutom asymmetrisk vilket betyder att man kan ta emot mer data (»nedströms») än vad man kan skicka ut (»uppströms»).

Max farten nedströms med ADSL är 8Mbit/s medans uppströms går det bara i max ca: 0,8Mbit/s, men för de flesta ”surfare” är detta inte något problem.

En annan fördel med ADSL är att du kan prata i telefonen sammtidigt som du surfar utan några problem, det beror på att ADSL modemet och telefonen sänder på olika frekvenser, men ibland kan det bli fel så därför har man ett filter (spliter) som ser till att modemet bara sänder på 25 kHz o uppåt till över1 MHz, o att telefonen bara använder frekvenser upp till 4 kHz.

Bild: Per Thornéus

I andra änden av en ADSL-förbindelse, närmare bestämt i den lokala telestationen, finns en splitter som delar upp signalen och skickar telefonsignalen vidare till en televäxel. ADSL signalen går in i en DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexor), vilket är xDSLs motsvarighet till en modempool.

Till skillnad från en vanlig modempool, som egentligen kan sitta var som helst i telenätet, måste DSLAMen sitta direkt i andra änden av koppartråden, i den lokala telestationen. Det innebär att din lokala telestation måste uppgraderas med ADSL-utrustning innan du kan bli erbjuden ADSL-tjänster.

DSLAM-utrustningen koncentrerar flera ADSL-anslutningar till en enda förbindelse. För att överföra detta så används i sverige ATM tekniken mest det finns oxå IP över SDH som överföringsteknik men TELIA har valt att använda ATM tekniken till deras stationer.

”Anledningen till att vi valde ATM som överföringsteknik är enkel: ATM har överlägsna funktioner för tjänsteklasser, vilket är ett måste för teve över ADSL”  
förklarar Stefan Möller på Ericsson en sammarbets partner med TELIA.

Från telestationen går alltså ADSL-signalerna över ett ATM-nät till närmaste anslutningspunkt mot Telias IP-nät (Internet). Telias nät är distribuerat, vilket innebär att det finns många anslutningspunkter spridda över landet, i stället för en stor anslutningscentral som tar emot trafik från hela landet. Det blir visserligen dyrare och svårare att administrera, men det minskar också flaskhalsarna i nätet.

Forskare forskar fortfarande på xDSL tekniken o är änu inte ense om riktigt hur det ska funka, så mycket kan hända under en snar framtid....