TRANSPORTER

Sjösäkerhet

I över 30 har de kombinerade passagerarfärjerna utgjort basen för

internordisk sjötransport. Rätt skötta och underhållna är dessa fartyg

mycket säkra. De svåra sjöolyckorna som de senaste åren har drabbat

sjöfarten och därav följande utredningar, diskussioner och debatt kommer

dock under en lång tid att påverka alla rederier som bedriver

passagerarfärjesjöfart.

Ytterligare ökad säkerhet och minutiösa kontroller kommer att bli följden

av det inträffade.

Silja Line

Silja Line har investerat stora belopp i säkerhetshöjande teknik som ofta

överskrider myndigheternas bestämmelser när det gäller fartygens

konstruktion och utrustning. På 1980-talet introducerades Risk Management

samt utvecklades det integrerade navigationssystemet.

Säkerheten på Silja Line

Rätt organisation ombord, hög teknisk standard och kontinuerlig träning

av personalen är de grundstenar som bygger säkerheten på Silja Lines

fartyg. Redan innan passagerarna går ombord börjar

säkerhetsinformationen. Inför varje avgång visas en säkerhetsfilm i

terminalen som är anpassad till det fartyg som ska avgå, denna film visas

även kontinuerligt i hytterna. Vid check-in får alla passagerarna en

folder med säkerhetsföreskrifter som gäller det aktuella fartyget.

Livräddning

Silja Lines fartyg är utrustade med livbåtar, man-över-bord-båt,

livflottar, slides (rutschbanor), livbojar samt flytvästar och

värmesäckar. Livräddningsutrustningen har en 25 % överkapacitet för

samtliga passagerare och besättningsmän.

Flertalet Silja Line fartyg är utrustade med landningsplattform för

helikopter.

Stabilitet

Silja Lines fartyg är av s.k tvåcompartment typ, det innebär att minst

två vattentäta sektioner kan vara helt vattenfyllda utan att fartyget

sjunker. Före varje avgång görs en för resan aktuell

stabilitets-beräkning, där hänsyn tas bl a till lastmängd, lastens

placering, passagerarantal, vindrikting och väderlek.

Silja Lines nyare farter har fjärilsportar i fören istället för bogvisir.

Dessa har även smala bildäck som inte når ut till fartygets sida, vilket

ger stor stabilitet även om vatten tränger in på bildäck.

Navigation

Silja Line har stått i ledningen för utvecklingen av världens mest

avancerade navigeringssystem. Silja Lines bryggbefäl utbildas

kontinuerligt i simulatoranläggningar.

Svar på de vanligaste frågorna angående säkerheten ombord:

Är bogportarna fortfarande igensvetsade ?

Svar: Nej. Samtliga bogportar är förstärkta och nya kontrollfunktioner är

installerade jämte en tredje port innanför bildäcksrampen.

Är det osäkert att åka c-hytt ?

Svar: Nej, samtliga hyttkategorier har samma säkerhetsstandard.

Varför frågar vi om födelseår ?

Svar: Nytt krav från myndigheten gällande passagerarregistrering, syftet

är att vid nödsituationer känna till samtliga bland passagerarna och

deras ålder.

Varför går vi ut om det blåser mycket ?

Svar: Samtliga fartyg är byggda för att kunna trafikera oavsett väder.

Vem avgör om vi skall gå ut i väder ?

Svar: Befälhavaren. Han har som underlag dagliga väderrapporter från SMHI

samt skrivna instruktioner, godkända av rederiet och Sjöfartsmyndigheten.

Finns det flytvästar åt alla ?

Svar: Ja, 25 % överkapacitet. Dessa är placerade vid samlingsstationerna.